Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева»

ИТиСУ, Кафедра вычислительных систем (ВС)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

по дисциплине:

«Микропроцессорные системы»

на тему:

«Устройство управления лифтом»

Студент группы: ИВБ1-22						Барташевич Т. И.

Преподаватель: 								     Комаров В. М.

Дата сдачи:

Рыбинск 2025

Содержание

1 Введение	3

2 Постановка задачи	4

3 Разработка архитектуры	6

3.1 Архитектура ввода	6

3.2 Архитектура вывода	9

4 Проектирование программы	13

4.1 Декомпозиция задачи	13

4.2 Разработка структуры данных программы	18

4.3 Алгоритмизация программы	21

5 Кодирование программы	48

6 Тестирование и отладка	48

7 Руководство пользователя	50

Заключение	50

Приложение	51

1 Введение

Процесс разработки микропроцессорных систем можно разделить на две ветви: разработка программных и аппаратных средств, которые выполняются параллельно. При этом разработчик решает задачу целесообразности разделения функций по обработки информации между аппаратными и программными ресурсами.

В отличии от формализованной разработки аппаратных средств, разработка программных средств носит творческий характер и может сильно отличаться в зависимости от опыта разработчика.

Целью данного этапа работы является разработка программного обеспечения устройства управления обычным лифтом жилого дома. Такое устройство должно обеспечивать бесперебойную работу лифта. для этого важен структурный подход при разработке системы.

2 Постановка задачи

Из анализа технического задания следует, что устройство должно обеспечивать следующие функции:

- Перемещение кабины по 16 этажам здания;

- Остановка кабины при достижении выбранного этажа

- Возможность выбора двух направлений при вызове лифта на этаже

- Возможность выбора этажей в кабине лифта

- Открытие дверей после остановки и по нажатию кнопки открытия дверей в кабине

- Закрытие дверей через некоторое время после открытия или по нажатию кнопки закрытия дверей в кабине

Функциональный смысл входной и выходной информации

Входная информация имеет следующий смысл:

- Активированные на этажах кнопки

- Активированные в кабине кнопки

- Загруженность кабины

- Состояние датчика дверей кабины

Выходная информация имеет следующий смысл:

- Индикация текущего положения кабины

- Индикация состояния перегрузки

- Индикация состояния экстренного вызова

- Индикация активных кнопок на этажах и в кабине

- Индикация направления движения

- Индикация датчиков этажей

- Визуальная эмуляция двигателя лифта

- Визуальная эмуляция дверей кабины

Типы устройств ввода/вывода и форма представления информации.

В качестве устройств ввода использовать:

- Для ввода состояния датчика дверей – кнопка с фиксацией

- Для ввода загруженности кабины – Аналогово-цифровой преобразователь

В качестве устройств вывода использовать:

- Для вывода текущего положения кабины – семисегментные знако-синтезирующие индикаторы

- Для вывода состояния перегрузки, экстренного вызова, направления движения, датчиков этажей и активных кнопок - двоичные индикаторы

- Для вывода эмуляции двигателя – двоичные индикаторы в форме круга, индикаторы загораются по очереди в зависимости от скорости и направления движения

- Для вывода эмуляции дверей – двоичные индикаторы в полоску, симулирующие открытие дверей

Особые случаи и реакция на них

- В состоянии перегрузки кабина лифта должна остановиться на этаже открыть двери, подать сигнал пользователям и ждать выхода из состояния перегрузки

- При срабатывании датчика дверей пока лифт стоит на месте, двери должны открыться и закрыться через некоторое время после выключения датчика

- При нажатии кнопки экстренного вызова должно высветиться сообщение об экстренном вызове и выключится через некоторое время

Эскиз лицевой панели устройства представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – лицевая панель устройства

3 Разработка архитектуры

Разработка архитектуры программной части курсового проекта сводится к разработке архитектуры интерфейса, которую в свою очередь следует разделить на архитектуру ввода и архитектуру вывода.

3.1 Архитектура ввода

Архитектура ввода представлена клавиатурой в кабине, кнопками вызова лифта на этажах, АЦП загруженности кабины и кнопкой «Двери заняты».

Архитектура ввода клавиатуры в кабине представлена на рисунке 3.1 и состоит из 19 кнопок матрично-подключенных по матричной схеме к портам CabinKbOutPort и CabinKbInPort. Строки 1-4 клавиатуры используются для выбора этажей назначения, в последней строке расположены кнопки «Закрыть двери», «Открыть двери» и «Экстренный вызов».

Для считывания определенной строки с клавиатуры на соответствующую линию порта вывода CabinKbOutPort подается низкий уровень сигнала, а на все стальные – высокий. Если кнопка в этой строке нажата на соответствующей линии порта ввода CabinKbInPort будет низкий уровень, иначе – высокий.

Рисунок 3.1 – Архитектура клавиатуры в кабине.

Архитектура кнопок вызова лифта на этажах представлена на рисунке 3.2 и состоит из 32 кнопок и 4 портов FloorBttnPort. При нажатии на кнопку на соответствующей линии соответствующего порта появится низкий уровень сигнала, при отпускании – высокий.

Кнопки, подключенные к портам FloorBttnPort1 и FloorBttnPort2 отвечают за вызов лифта в направлении вверх, а кнопки подключенный к портам FloorBttnPort3 и FloorBttnPort4 – в направлении вниз.

Рисунок 3.2 – Архитектура кнопок вызова лифта на этажах.

Архитектура задания загруженности кабины состоит из АЦП, который используется для установки загруженности кабины, порта ввода ADCInPort, на который поступает преобразованное значение с АЦП, порт ввода EmulInPort, на который поступает сигнал RDY с АЦП, оповещающий о завершении преобразования и порт вывода SensorOutPort, с которого в АЦП поступает сигнал о начале преобразования.

Помимо АЦП порт вывода SensorOutPort используется для ввода значения с кнопки «Дверь занята», которая эмулирует датчик занятости дверей в кабине лифта. Архитектура АЦП загруженности кабины и кнопки «Дверь занята» представлена на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Архитектура АЦП загруженности кабины и кнопки «Дверь занята».

3.2 Архитектура вывода

Архитектура вывода представлена светодиодными индикаторами датчиков и состояния, звуковым индикатором перегрузки, индикаторами направления движения кабины, эмуляцией двигателя лифта, эмуляцией дверей кабины, индикацией выбранных этажей в кабине, индикацией активных кнопок на этажах, индикацией текущего положения кабины.

Архитектура индикаторов датчиков и состояния представлена на рисунке 3.4 и состоит из 5 светодиодных индикаторов и звукового индикатора перегрузки. Индикаторы активируются при низком уровне сигнала на соответствующей линии порта SensorOutPort. Линия 0 используется для подачи сигнала АЦП о начале преобразования.

Рисунок 3.4 – Архитектура индикаторов датчиков и состояния.

Архитектура вывода направления движения кабины представлена на рисунке 3.5 и состоит из двух светодиодных индикаторов, подключенных к порту вывода CabinKbOutPort. Линии 0 – 4 порта используются для ввода значений с клавиатуры в кабине.

Рисунок 3.5 – Архитектура вывода направления движения.

Архитектура эмуляции двигателя лифта, эмуляции дверей кабины и индикации выбранных этажей в кабине представлена на рисунке 3.6.

16 Светодиодов, подключённых к портам EngineEmulPort1 и EngineEmulPort2 составляют эмуляцию двигателя лифта. Одновременно горит один из индикаторов, активный в данный момент индикатор переключается в зависимости от скорости и направления движения лифта.

16 Светодиодов, подключёны к портам ChosenFloorsPort1 и ChosenFloorsPort2 и отображают этажи, на которых кабина остановится по ходу движения, а также этажи, выбранные клавиатурой в кабине.

Эмуляция дверей кабины состоит из 16 светодиодов, отображающих степень открытия/закрытия дверей.

Рисунок 3.6 – Архитектура эмуляции двигателя лифта, эмуляции дверей кабины и индикации выбранных этажей в кабине.

Архитектура индикации активных кнопок на этажах представлена на рисунке 3.7 и состоит из 32 светодиодных индикаторов, подключенных к 4 портам вывода. Светодиодные индикаторы показывают активные в данный момент кнопки вызова лифта на этажах. 16 кнопок для вызова лифта по направлению вверх и 16 кнопок для вызова лифта по направлению вниз.

Рисунок 3.7 – Архитектура индикации активных кнопок на этажах.

Архитектура индикации текущего положения кабины представлена на рисунке 3.8 и состоит из двух семисегментных знакосинтезирующих индикаторов, подключенных к двум портам вывода.

Рисунок 3.8 – Архитектура индикации положения кабины.

4 Проектирование программы

Проектирование программы включает в себя три этапа:

- декомпозиция задачи;

- разработка структуры данных программы;

- алгоритмизация программы.

4.1 Декомпозиция задачи

В общем случае программу можно представить в виде «черной сферы» (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Стандартное представление программы в виде черной сферы.

Такое представление помогает определить входные и выходные данные, а также функции программы. Анализируя ранее описанные требования к программе и лицевую панель устройства, можно получить исходную схему представления поставленной задачи. Программа задачи «Устройство управления лифтом» в виде «черной сферы» представлена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Представление задачи «Устройство управления лифтом» в виде «чёрной сферы».

Далее разобьем программу на обработку входной информации, обработку выходной информации, составляющие рабочий процесс и контрольный процесс. Контрольный процесс фиксирует 3 состояния: перегрузка, срабатывание датчика дверей и экстренный вызов, а также поднимает соответствующие флаги.

Рисунок 4.3 – Модель программы (после первого этапа декомпозиции).

Рисунок 4.4 – Модель программы (после второго этапа декомпозиции).

Рисунок 4.5 – Статическая модель рабочего процесса программы (после финального этапа декомпозиции).

4.2 Разработка структуры данных программы

Между модулями информация предается через наборы данных поэтому для проектирования программы важно четко описать как они выглядят. Все наборы данных программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Структура данных программы «Устройство управления лифтом»

| Наименование | Символьное имя | Формат данных | d7 | d6 | d5 | d4 | d3 | d2 | d1 | d0 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образ кнопок управления эмуляцией | EmulBttnImg | Упакованный байт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Кнопка датчика дверей нажата, сигнал Ready от АЦП не активен |
| Образ клавиатуры в кабине лифта | CabinKbImage | Массив байт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Активный уровень на кнопках “15”, “12” и “закрыть двери” |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Загруженность кабины | CabinLoad | Байт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144, соответствует 281.25 кг, меньше порога перегрузки |
| Образ кнопок на этажах | FloorBttnImg | Массив байт | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кнопки вызова лифта вверх |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Кнопки вызова лифта вниз |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нажаты кнопки “7-вверх“ и “2-вниз” |
| Флаг перегрузки | OverloadFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет перегрузки |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Есть перегрузка |
| флаг срабатывания датчика дверей | DoorOccFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | датчик не сработал |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Датчик сработал |
| Флаг экстренного вызова | EmCallFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экстренный вызов неактивен |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Экстренный вызов активен |
| Активные кнопки на этажах | ActiveFloorBttn | Массив байт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Активны кнопки “7-вверх“, “2-вниз” и “13-вниз” |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Активные кнопки в кабине | ActiveCabinBttn | Массив байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбраны этажи 12 и 15 |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Выбранные этажи | ChosenFloors | Массив байт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбраны этажи 7, 12 и 15 |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Флаг движения кабины | MovingFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кабина не движется |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кабина движется |
| Флаг старта открытия дверей | DoorOpenStartFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Двери не начали открываться |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Двери начали открываться |
| Флаг открытия дверей | OpenedDoorsFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Двери закрыты |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Двери открыты |
| Флаг состояния дверей | DoorStateFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Двери закрываются |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Двери открываются |
| Флаг завершения эмуляции дверей | DoorEmulEndFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Двери не закончили закрываться |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Двери закончили закрываться |
| Скорость | Speed | Байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет движения |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% скорости |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% скорости |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% скорости |
| Флаг направления вверх | UpDirFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лифт не направляется вверх |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Лифт направляется вверх |
| Флаг направления вниз | DownDirFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лифт не направляется вниз |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Лифт направляется вниз |
| Текущее положение кабины | CurrentFloor | Байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 этаж |
|  |  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 этаж |
| Флаг старта | StartFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лифт не стартует |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Лифт стартует |
| Флаг торможения | SlowFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лифт не тормозит |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Лифт тормозит |
| Флаг короткого старта | ShortStartFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лифт не проезжает 1 этаж |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Лифт проезжает 1 этаж |
| Флаг датчика этажа | FloorSensorFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Датчик этажа не сработал |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Датчик этажа сработал |
| Флаг датчика верхнего этажа | TopFloorSensorFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Датчик верхнего этажа не сработал |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Датчик верхнего этажа сработал |
| Флаг датчика нижнего этажа | BttmFloorSensFlag | Флаговый байт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Датчик нижнего этажа не сработал |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Датчик нижнего этажа сработал |

4.3 Алгоритмизация программы

Алгоритм программы должен быть организован в виде двухуровневой структуры. Поэтому алгоритмизация сводится к разработке алгоритмов модулей программы и разработке макроуровня программы.

Рисунок 4.6 – Алгоритм программы «Устройство управления лифтом» (одноуровневое представление).

Рисунок 4.7 – Алгоритм программы «Устройство управления лифтом» (двухуровневое представление).

Модуль «Ввод кнопок управления эмуляцией» (EmulBttnIn)

Этот модуль служит для считывания значения кнопки «Двери заняты» и гашение дребезга контактов в случае если кнопка нажата.

Рисунок 4.8 – Алгоритм модуля « Ввод кнопок управления эмуляцией»

а) общий алгоритм; б) алгоритм гашения дребезга.

Модуль «Ввод клавиатуры в кабине» (CabinKbIn)

Этот модуль служит для считывания состояния клавиатуры в кабине лифта в образ клавиатуры.

Рисунок 4.9 – Алгоритм модуля Ввод клавиатуры в кабине»

а) общий алгоритм; б) алгоритм гашения дребезга клавиатуры.

Модуль «Ввод загруженности кабины» (LoadInput)

Этот модуль служит для считывания загруженности кабины с АЦП.

Рисунок 4.10 – Алгоритм модуля «Ввод загруженности кабины».

Модуль «Ввод кнопок на этажах» (FloorBttnIn)

Этот модуль служит для считывания состояний кнопок вызова лифта на этажах и сохранения их в образ.

Рисунок 4.11 – Алгоритм модуля «Ввод кнопок на этажах».

Модуль «Формирование флага срабатывания датчика дверей» (DoorOccFlagForm)

Этот модуль служит для анализа кнопки «Двери заняты» и формирования флага срабатывания датчика дверей.

Рисунок 4.12 – Алгоритм модуля «Формирование флага срабатывания датчика дверей».

Модуль «Формирование флага экстренного вызова» (EmCallFlagForm)

Этот модуль служит для формирования флага экстренного вызова и его обнуления по завершению задержки.

Рисунок 4.13 – Алгоритм модуля «Формирование флага экстренного вызова».

Модуль «Формирование флага перегрузки» (OverloadFlagForm)

Этот модуль служит для формирования анализа загруженности кабины и формирования флага перегрузки.

Рисунок 4.14 – Алгоритм модуля «Формирование флага перегрузки».

Модуль «Вывод перегрузки» (OverloadOut)

Этот модуль служит для вывода сообщения о перегрузке на индикаторы.

Рисунок 4.15 – Алгоритм модуля «Вывод перегрузки».

Модуль «Вывод экстренного вызова» (EmCallOut)

Этот модуль служит для вывода сообщения об экстренном вызове на индикатор.

Рисунок 4.16 – Алгоритм модуля «Вывод экстренного вызова».

Модуль «Формирование активных кнопок на этажах» (ActFlrBttnForm)

Этот модуль служит для формирования активных кнопок на этажах путем выделения переднего фронта нажатий кнопок на этажах и инвертирование соответствующего бита в массиве активных кнопок.

Рисунок 4.17 – Алгоритм модуля «Формирование активных кнопок на этажах».

Модуль «Вывод активных кнопок на этажах» (ActFlrBttnOut)

Этот модуль служит для вывода активных в данный момент кнопок на этажах на светодиодные индикаторы.

Рисунок 4.18 – Алгоритм модуля «Вывод активных кнопок на этажах».

Модуль «Формирование активных кнопок в кабине» (ActCabinBttnForm)

Этот модуль служит для формирования активных кнопок в кабине путем выделения переднего фронта из образа клавиатуры нажатий кнопок на этажах и инвертирование соответствующего бита в массиве активных кнопок.

Рисунок 4.19 – Алгоритм модуля «Формирование активных кнопок в кабине».

Модуль «Формирование выбранных этажей» (ChosenFloorsForm)

Этот модуль служит для формирования выбранных, как точки назначения в пути лифта этажей. Они формируются из уже выбранных этажей, активных кнопок в кабине и на этажах, а так же текущего направления и положения кабины.

Рисунок 4.20 – Алгоритм модуля «Формирование выбранных этажей».

Модуль «Формирование направления» (DirectionForm)

Этот модуль служит для выбора направления движения кабины в случае, если оно еще не выбрано.

Рисунок 4.21 – Алгоритм модуля «Формирование направления».

Модуль «Контроль движения» (MovementControl)

Этот модуль служит для запуска и остановки движения кабины, а также открытия дверей.

Рисунок 4.22 – Алгоритм модуля «Контроль движения».

Модуль «Контроль скорости» (SpeedControl)

Этот модуль служит для постепенного разгона или торможения кабины лифта при движении, а так же поднятия и сброса флага движения.

Рисунок 4.23 – Алгоритм модуля «Контроль скорости».

Модуль «Эмуляция движения» (MoventEmulation)

Этот модуль служит для эмуляции движения кабины, а именно задержки между этажами и датчиков этажей.

Рисунок 4.24 – Алгоритм модуля «Эмуляция движения».

Модуль «Вывод эмуляции двигателя» (EngineEmulDisp)

Этот модуль служит для вывода визуальной эмуляции работы двигателя, отображая такие параметры как скорость и направление движения.

Рисунок 4.25 – Алгоритм модуля «Вывод эмуляции двигателя».

Модуль «Контроль дверей» (DoorlControl)

Этот модуль служит для определения времени открытия и закрытия дверей, в том числе анализ кнопок дверей на клавиатуре и кнопки «Двери заняты».

Рисунок 4.26 – Алгоритм модуля «Контроль дверей».

Модуль «Вывод эмуляции дверей» (DoorEmulDisp)

Этот модуль служит для вывода визуальной эмуляции состояния дверей.

Рисунок 4.27 – Алгоритм модуля «Вывод эмуляции дверей».

Модуль «Вывод выбранных этажей» (ChosenFloorsOut)

Этот модуль служит для вывода выбранных этажей и активных кнопок в кабине лифта.

Рисунок 4.28 – Алгоритм модуля «Вывод выбранных этажей».

Модуль «Вывод текущего положения» (CurrFloorOut)

Этот модуль служит для вывода номера этажа у которого сейчас находится кабина лифта на семисегментные знакосинтезирующие индикаторы.

Рисунок 4.29 – Алгоритм модуля «Вывод текущего положения»

Модуль «Вывод направления» (DirectionOut)

Этот модуль предназначен для вывода выбранного направления движения кабины на светодиодные индикаторы.

Рисунок 4.30 – Алгоритм модуля «Вывод направления».

Модуль «Вывод датчиков этажей» (FloorSensorsOut)

Рисунок 4.31 – Алгоритм модуля «Вывод датчиков этажей»

Этот модуль служит для вывода на светодиодные индикаторы состояний эмулируемых датчиков: датчика этажа, датчика верхнего этажа и датчика нижнего этажа.

Модуль «Увеличение программного времени» (TimeInc)

Этот модуль служит для увеличения программного времени, для упрощенного отсчета времени задержек в других модулях.

Рисунок 4.32 – Алгоритм модуля «Увеличение программного времени»

Модуль «Функциональная подготовка» (PrepFunc)

Этот модуль служит для инициализации необходимых переменных.

Рисунок 4.33 – Алгоритм модуля «Функциональная подготовка»

5 Кодирование программы

Кодирование программы состоит из перевода ранее разработанных алгоритмов модулей на ассемблер. Для это используются определенные ранее формы наборов данных и статическая модель программы.

Итоговый текст программы приведен в приложении.

6 Тестирование и отладка

Тестирование программы проводил в среде Design Microsystems v3.6.0. В результате отладки программа работает исправно и без перебоев. Итоговая архитектура представлена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Итоговая архитектура программы.

7 Руководство пользователя

После запуска программы текущее положение кабины будет установлено на первый этаж. Пользователь может выбирать этажи назначения как на клавиатуре в кабине, так и с помощью кнопок на этажах. При этом лифт начнет перемещаться по этажам, останавливаясь на выбранных этажах и открывая двери. Двери закрываются через коротки промежуток времени и их можно закрыть досрочно, нажав кнопку закрытия дверей «> | <» в кабине лифта. Для того что бы открыть можно нажать кнопку этажа, на котором сейчас расположена кабина и кнопку открытия дверей в кабине «< | >». Кнопка «Двери заняты» эмулирует датчик занятости дверей и пока она нажата двери не закроются.

При движении показывается направление движения н светодиодных индикаторах в кабине и на этажах, а также точка в эмуляции двигателя будет крутится с разной скоростью и направлением.

С помощью АЦП можно задать загруженность кабины и если она превысит пороговое значение в 320кг загорится индикатор перегрузки и зазвучит сигнал. В этом состоянии двери лифта откроются (если он в этот момент не движется) и не закроются пока загруженность не снизится до приемлемой.

При нажатии кнопки экстренного вызова в кабине лифта загорится индикатор экстренного вызова и погаснет примерно через 30 секунд после отпускания.

Заключение

В ходе выполнения работы программа «Устройство управления лифтом» была разработана и отлажена в среде Design Microsystems v3.6.0.

В соответствии с техническим заданием были разработаны: представление программы в виде «черной сферы», архитектура интерфейса программы, статистическая модель программы, структура данных программы, алгоритмы макроуровня и всех модулей, а также код программы.

Приложение

(текст программы)

.386

RomSize             EQU       4096  ; объём ПЗУ в байтах

Vibrtime            EQU       10    ;время гашения дребезга

SensorOutPort       EQU       2     ;адрес порта вывода датчиков

EmulInPort          EQU       2     ;адрес порта кнопок управления эмуляцией

CabinKbPort         EQU       1     ;адрес портов клавиатуры

ADCInPort           EQU       3     ;адрес порта ввода с АЦП

FloorBttnPort       EQU       4     ;адрес порта ввода кнопок на этажах

ActFlrBttnOutPort   EQU       3     ;адрес порта вывода активных кнопок на этажах

ChosenFloorsOutPort EQU       7     ;адрес порта вывода выбранных этажей

CurrFloorOutPort    EQU       9     ;адрес порта вывода текущего этажа

EngineEmulPort      EQU       0Bh   ;адрес порта вывода эмуляции двигателя

DoorEmulPort        EQU       0Dh   ;адрес порта вывода эмуляции дверей

CabinKbSize         EQU       5     ;высота клавиатуры

FloorBttnArrSize    EQU       4     ;длина массива кнопок на этажах

OveloadVal          EQU       164   ;порог перегрузки, эквивалентен 320кг

EmCallDelayMax      EQU       1500h ;время задержки экстренного вызова

SpdCtrlDelayMax     EQU       70h   ;время задержки изменения скорости

MovEmulDelayMax     EQU       SpdCtrlDelayMax*3

;время задержки эмуляции проезда 1 этажа

EngEmulDispDelayMax EQU       40h   ;время задержки эмуляции двигателя

DoorDelayMax        EQU       200h  ;время задержки открытия дверей

DoorEmulDelayMax    EQU       10h   ;время задержки эмуляции дверей

FlrSensMaskOr       EQU       2     ;0000 0010, маска активации бита датчика этажа

FlrSensMaskAnd      EQU       0FDh  ;1111 1101, маска очищения бита датчика этажа

TopFlrSensMaskOr    EQU       4     ;0000 0100, маска активации бита датчика верхнего этажа

TopFlrSensMaskAnd   EQU       0FBh  ;1111 1011, маска очищения бита датчика  верхнего этажа

BttmFlrSensMaskOr   EQU       8     ;0000 1000, маска активации бита датчика нижнего этажа

BttmFlrSensMaskAnd  EQU       0F7h  ;1111 0111 , маска очищения бита датчика нижнего этажа

Data       SEGMENT use16 AT 40h

EmulBttnImg         DB  ?     ;образ кнопок управления эмуляции

LastInImage         DB  ?     ;образ для контроля дребезга кнопок

CabinKbImage        DB  CabinKbSize   DUP(?) ;образ клавиатуры в кабине

CabinKbInputLast    DB  CabinKbSize   DUP(?) ;образ для контроля дребезга клавиатуры

LastCabinKbImg      DB  CabinKbSize-1   DUP(?) ;предыдущий ввод для выделения фротнов клавиатуры

DirectPortImg       DB  ?     ;образ порта направления (для совмещенрия с клавиатурой)

SensorPortImg       DB  ?     ;образ порта вывода датчиков

CabinLoad           DB  ?     ;загруженность кабины

FloorBttnImg        DB  FloorBttnArrSize   DUP (?) ;образ кнопок на этажах

LastFloorBttnImg    DB  FloorBttnArrSize   DUP (?) ;предыдущий образ кнопок на этажах

DoorOccFlag         DB  ?     ;флаг срабатывания датчика дверей

EmCallFlag          DB  ?     ;флаг экстренного вызова

EmCallDelayStart    DW  ?     ;начало задержки экстренного вызова

OverloadFlag        DB  ?     ;флаг перегрузки

ActiveFloorBttn     DB  FloorBttnArrSize DUP(?) ;активные кнопки на этажах

ActiveCabinBttn     DB  (CabinKbSize-1)/2 DUP(?) ;активные кнопки в кабине

UpDirFlag           DB  ?     ;флаг направления движения вверх

DownDirFlag         DB  ?     ;флаг направления движения вниз

CurrentFloor        DB  ?     ;текущий этаж

ChosenFloors        DB  2 DUP(?) ;выбранные этажи

FloorSensorFlag     DB  ?     ;флаг срабатывания датчика этажа

TopFloorSensorFlag  DB  ?     ;флаг срабатывания датчика верхнего этажа

BttmFloorSensFlag   DB  ?     ;флаг срабатывания датчика нижнего этажа

MovingFlag          DB  ?     ;флаг движения кабины

StartFlag           DB  ?     ;флаг старта движения кабины

ShortStartFlag      DB  ?     ;флаг старта движения кабины на 1 этаж

SlowFlag            DB  ?     ;флаг замедления движения кабины

Speed               DB  ?     ;скорость движения кабины

Time                DW  ?     ;текущее программное время

SpdCtrlDelayStart   DW  ?     ;начало задержки изменения скорости

MovEmulStpFlag      DB  ?     ;флаг остановки эмуляции движения

MovEmulDelayStart   DW  ?     ;начало задержки эмуляции двигателя

EngEmulDelayStart   DW  ?     ;начало задержки эмуляции движения

EngEmulDispImg      DW  ?     ;образ эмуляции двигателя

DoorOpenStartFlag   DB  ?     ;флаг начала открытия дверей

DoorStateFlag       DB  ?     ;флаг состояния дверей

DoorDelayStart      DW  ?     ;начало задержки открытия дверей

OpenedDoorsFlag     DB  ?     ;флаг открытых дверей

DoorEmulEndFlag     DB  ?     ;флаг завершения эмуляции дверей

DoorEmulImage       DB  ?     ;образ эмуляции дверей

DoorEmulDelayStart  DW  ?     ;начало задержки эмуляции дверей

LastFloorTemp       DB  ?

Data       ENDS

Stk        SEGMENT use16 AT 100h

DW  10  DUP (?)

StkTop     Label Word

Stk        ENDS

Code        SEGMENT use16

ASSUME cs:Code, ds:Data, es:Data, ss: Stk

;Образы десятичных цифр

DigitImage  DB    0c0h, 0f3h, 89h, 0a1h, 0b2h, 0a4h, 84h, 0f1h, 80h, 0a0h

VibrDamp    PROC  ;гашение дребезга кнопок

push cx

VD_Reset_counter:

mov  cx, Vibrtime

VD_Same_input:

mov  LastInImage, al

in   al, dx

xor  LastInImage, al

jnz  VD_Reset_counter

loop VD_Same_input

pop  cx

ret

VibrDamp    ENDP

EmulBttnIn  PROC  ;ввод кнопок эмуляции

in   al, EmulInPort

;проверка на непустой ввод

cmp  al, 0FFh

jz   EBI_save

;передача адреса порта в

;процедуру гашения дребезга

mov  dx, EmulInPort

;гашение дребезга

call VibrDamp

or   al, 0f9h     ;1111 1101

EBI_save:  mov  EmulBttnImg, al

ret

EmulBttnIn  ENDP

VibrDampKb  PROC ;гашение дребезга клавиатуры

push cx

;lea  di, CabinKbImage ;установка образа клавиатуры

mov  cx, CabinKbSize  ;как пустого для копирования

VDK_Prep_loop:

mov  byte ptr [di], 0ffh

inc  di

loop VDK_Prep_loop

VDK_Reset_counter:

mov  cx, Vibrtime

VDK_Same_input:

;копирование нового образа в старый

push cx

lea  si, CabinKbImage

lea  di, CabinKbInputLast

mov  cx, CabinKbSize

VDK_copy_loop:

mov  al,[si]

mov  [di], al

inc  di

inc  si

loop VDK_copy_loop

;чтенние нового значения

mov  cx, CabinKbSize

lea  di, CabinKbImage

mov  ah, 0feh ;1111 1110

VDK_input_loop:

mov  al, ah

and  al, DirectPortImg ;вывод индикаторов направления

out  CabinKbPort, al      ;в том же порте

in   al, CabinKbPort

mov  [di], al

inc  di

rol  ah, 1

loop VDK_input_loop

;проверка различия

xor  ax, ax

mov  si, 0

mov  cx, CabinKbSize

VDK_diff_check_loop:

mov  al, CabinKbImage[si]

xor  al, CabinKbInputLast[si]

or   ah, al

inc  si

loop VDK_diff_check_loop

cmp  ah, 0

pop  cx

jnz  VDK_Reset_counter

;переход если не совпадают

loop VDK_Same_input

pop  cx

ret

VibrDampKb  Endp

CabinKbIn   PROC ;ввод с клавиатуры в кабине

mov  dl, 0ffh

mov  cx, CabinKbSize

lea  di, CabinKbImage

mov  ah, 0feh ;1111 1110

CKI_input_loop:

mov  al, ah

and  al, DirectPortImg ;вывод индикаторов направления

out  CabinKbPort, al      ;в том же порте

in   al, CabinKbPort

mov  [di], al

and  dl, al

inc  di

rol  ah, 1

loop CKI_input_loop

cmp  dl, 0ffh ;проверка активности клавиатуры

jz   CKI_Exit

call VibrDampKb ;гашение дребезга

CKI_Exit:  ret

CabinKbIn   ENDP

LoadInput    PROC  ;ввод загруженности кабины с АЦП

mov  al, 0FEh;запуск ацп

and  al, SensorPortImg

out  SensorOutPort, al

mov  al, 0FFh

and  al, SensorPortImg

out  SensorOutPort, al

;ожидание завершения работы ацп

LI_wait:   in   al, EmulInPort

test al, 1

jz   LI_wait

in   al, ADCInPort

mov  CabinLoad, al

ret

LoadInput    ENDP

FloorBttnIn PROC ;ввод кнопок на этажах

lea  di, FloorBttnImg

mov  dx, FloorBttnPort

mov  cx, 4

FBI_Input_Loop:

in   al, dx

cmp  al, 0FFh ;проверка на непустой ввод

jz   FBI_Save

;гашение дребезга

call VibrDamp

FBI_Save:  mov  [di], al

inc  di

inc  dx

loop FBI_Input_Loop

ret

FloorBttnIn ENDP

DoorOccFlagForm PROC ;формирование флага срабатывания датчика дверей

mov  DoorOccFlag, 0

test EmulBttnImg, 2;00000010

jnz  DOFF_Skip

mov  DoorOccFlag, 0ffh

DOFF_Skip: ret

DoorOccFlagForm ENDP

EmCallFlagForm PROC ;формирование флага экстренного вызова

test CabinKbImage+4, 2;00000010

jnz  ECFF_Skip1

mov  EmCallFlag, 0ffh;   если кнопка нажата

mov  ax, Time

mov  EmCallDelayStart, ax

jmp  ECFF_Exit

ECFF_Skip1:  ;если кнопка не нажата

mov  ax, Time

sub  ax, EmCallDelayStart

cmp  ax, EmCallDelayMax

jb   ECFF_Exit

mov  EmCallFlag, 0

ECFF_Exit: ret

EmCallFlagForm ENDP

OverloadFlagForm PROC ;формирование флага перегрузки

mov  OverloadFlag, 0

cmp  CabinLoad, OveloadVal

jb   OLFF_Exit

mov  OverloadFlag, 0ffh

OLFF_Exit: ret

OverloadFlagForm ENDP

OverloadOut PROC ;вывод сообщения о перегрузке

or   SensorPortImg, 20h ;0010 0000

cmp  OverloadFlag, 0FFh

jnz  OO_Out

and  SensorPortImg, 0DFh ;1101 1111b

OO_Out:    mov  al, SensorPortImg

out  SensorOutPort, al

ret

OverloadOut ENDP

EmCallOut   PROC ;вывод сообщения об экстренном вызове

or   SensorPortImg, 10h ;0001 0000

cmp  EmCallFlag, 0ffh

jnz  ECO_Out

and  SensorPortImg, 0EFh ;1110 1111b

ECO_Out:   mov  al, SensorPortImg

out  SensorOutPort, al

ret

EmCallOut   ENDP

ActFlrBttnForm PROC ;формирование активных кнопок на этажах

;загрузка в регистры текущего образа кнопок

mov  ax, word ptr FloorBttnImg

mov  dx, word ptr FloorBttnImg+2

;выделение переднего фронта

xor  ax, word ptr LastFloorBttnImg

xor  dx, word ptr LastFloorBttnImg+2

and  ax, word ptr LastFloorBttnImg

and  dx, word ptr LastFloorBttnImg+2

;инвертирование активных кнопок по полученной маске

xor  word ptr ActiveFloorBttn, ax

xor  word ptr ActiveFloorBttn+2, dx

;копирование тек. образа в прошлый

mov  ax, word ptr FloorBttnImg

mov  dx, word ptr FloorBttnImg+2

mov  word ptr LastFloorBttnImg, ax

mov  word ptr LastFloorBttnImg+2, dx

ActFlrBttnForm ENDP

ActFlrBttnOut PROC ;вывод активных кнопок на этажах

mov  ax, word ptr ActiveFloorBttn

not  ax

out  ActFlrBttnOutPort, ax

mov  ax, word ptr ActiveFloorBttn+2

not  ax

out  ActFlrBttnOutPort+2, ax

ret

ActFlrBttnOut ENDP

ActCabinBttnForm PROC ;формирование активных кнопок в кабине

;загрузка в регистры текущего образа кнопок

mov  ax, word ptr CabinKbImage

mov  dx, word ptr CabinKbImage+2

;выделение переднего фронта

xor  ax, word ptr LastCabinKbImg

xor  dx, word ptr LastCabinKbImg+2

and  ax, word ptr LastCabinKbImg

and  dx, word ptr LastCabinKbImg+2

;упаковка значений в байты

rol  al, 4

or   al, ah

rol  dl, 4

or   dl, dh

;инвертирование активных кнопок по полученной маске

xor  ActiveCabinBttn+1, al

xor  ActiveCabinBttn, dl

;копирование тек. образа в прошлый

mov  ax, word ptr CabinKbImage

mov  dx, word ptr CabinKbImage+2

mov  word ptr LastCabinKbImg, ax

mov  word ptr LastCabinKbImg+2, dx

ACBF_Exit: ret

ActCabinBttnForm ENDP

ChosenFloorsForm PROC ;формирование выбранных этажей

cmp  UpDirFlag, 0ffh

jnz  CFF_Up_Skip

mov  ax, 0ffffh

mov  cl, CurrentFloor

; создание маски для выбора этажей выше

dec  cl

shl  ax, cl

mov  dx, word ptr ActiveCabinBttn

or   dx, word ptr ActiveFloorBttn

and  dx, ax

or   word ptr ChosenFloors, dx

;если полученные этажи пустые, то добавляем

;этажи выше кабины с направлением вниз

cmp  dx, 0

jnz  CFF_Exit

mov  dx, word ptr ActiveFloorBttn + 2

;выбранные с напр вниз

and  dx, ax

or   word ptr ChosenFloors, dx

jmp  CFF_Exit

CFF_Up_Skip:

cmp  DownDirFlag, 0ffh

jnz  CFF_Down_Skip

mov  ax, 0ffffh

mov  cl, CurrentFloor

dec  cl

xor  cl, 00001111b

shr  ax, cl

mov  dx, word ptr ActiveCabinBttn

or   dx, word ptr ActiveFloorBttn+2

and  dx, ax

or   word ptr ChosenFloors, dx

;если полученные этажи пустые, то добавляем

;этажи ниже кабины с направлением вверх

cmp  dx, 0

jnz  CFF_Exit

mov  dx, word ptr ActiveFloorBttn

;выбранные с напр вниз

and  dx, ax

or   word ptr ChosenFloors, dx

jmp  CFF_Exit

CFF_Down_Skip:

;если не выбрано направление

;текущий этаж активен?

mov  word ptr ChosenFloors, 0

mov  ax, word ptr ActiveCabinBttn

or   ax, word ptr ActiveFloorBttn

or   ax, word ptr ActiveFloorBttn+2

mov  cl, CurrentFloor

shr  ax, cl

jnc  CFF_Exit

;добавление текущего в выбранные

mov  ax, 0

mov  cl, CurrentFloor

stc

rcl  ax, cl

mov  word ptr ChosenFloors, ax

CFF_Exit:  ret

ChosenFloorsForm ENDP

DirectionForm   PROC

mov  al, UpDirFlag

or   al, DownDirFlag

cmp  al, 0

jnz  DF_Exit

; определение нового направление

;по выбранным этажам

mov  cx, 16

mov  ax, word ptr ActiveCabinBttn

or   ax, word ptr ActiveFloorBttn

or   ax, word ptr ActiveFloorBttn+2

mov  dl, 1

DF_Search_loop:

shr  ax, 1

jc   DF_Found

inc  dl

loop DF_Search_loop

;нет ни одного

jmp  DF_Exit

DF_Found:

cmp  dl, CurrentFloor

jna  DF_Found_Up_skip

mov  UpDirFlag, 0ffh

jmp  DF_Exit

DF_Found_Up_skip:

jnb  DF_Found_Down_skip

mov  DownDirFlag, 0ffh

DF_Found_Down_skip:

;выбранный этаж совпадает с текущим

jmp  DF_Exit

DF_Exit:   ret

DirectionForm   ENDP

MovementControl PROC ;контроль движения кабины

;проверка что лифт стоит

mov  al, UpDirFlag

or   al, DownDirFlag

cmp  al, 0

jnz  MC_Door_Check

;проверка текущего этажа

mov  ax, word ptr ChosenFloors

mov  cl, CurrentFloor

shr  ax, cl

jnc   MC_Exit

MC_Floor_Remove:

;удаление тeк. этажа из всех списков

mov  ax, 0

mov  cl, CurrentFloor

stc

rcl  ax, cl

not  ax

and  word ptr ChosenFloors, ax

and  word ptr ActiveCabinBttn, ax

and  word ptr ActiveFloorBttn, ax

and  word ptr ActiveFloorBttn+2, ax

;ОТКРЫТЬ ДВЕРИ!

mov  DoorOpenStartFlag, 0ffh

jmp  MC_Exit

MC_Door_Check:

cmp  OpenedDoorsFlag, 0ffh

jz   MC_Exit

cmp  MovingFlag, 0ffh

jnz  MC_Not_Moving

;лифт движется

cmp  FloorSensorFlag, 0ffh

jnz  MC_No_Sensor

cmp  ShortStartFlag, 0ffh

jz   MC_Exit

;проверка что след этаж - выбран

mov  ax, word ptr ChosenFloors

mov  cl, CurrentFloor

;+/- 1  в зависимомсти от направления

dec  cl

cmp  UpDirFlag, 0ffh

jnz  MC_inc_skip

inc  cl

inc  cl

MC_inc_skip:

shr  ax, cl

jnc  MC_Last_Skip ;следующий выбран

mov  SlowFlag, 0ffh

jmp  MC_Exit

MC_Not_Moving:

;проверка на то что текущий этаж выбран

mov  ax, word ptr ChosenFloors

mov  cl, CurrentFloor

shr  ax, cl

jc   MC_Floor_Remove

;выбранные по направлению этажи пустые?

mov  ax, 0ffffh

mov  cl, CurrentFloor

dec  cl

cmp  UpDirFlag, 0ffh

jnz  MC_Down_Check

shl  ax, cl

; создание маски для выбора этажей выше

jmp  MC_Dir_Check

MC_Down_Check:

xor  cl, 0Fh;00001111b

; создание маски для выбора этажей ниже

shr  ax, cl

MC_Dir_Check:

and  ax, word ptr ChosenFloors

cmp  ax, 0

jz   MC_Empty

;выбранные этажи есть

;проверка что след этаж - выбран

mov  ax, word ptr ChosenFloors

mov  cl, CurrentFloor

;+/- 1  в зависимомсти от направления

dec  cl

cmp  UpDirFlag, 0ffh

jnz  MC_inc_skip2

inc  cl

inc  cl

MC_inc_skip2:

shr  ax, cl

jc   MC_1Fl_start

mov  StartFlag, 0ffh

jmp  MC_Exit

MC_1Fl_start:

;СТАРТ НА 1 ЭТ

mov  ShortStartFlag, 0ffh

jmp  MC_Exit

MC_Empty:

;убираем все направления

mov  UpDirFlag, 0

mov  DownDirFlag, 0

jmp  MC_Exit

MC_No_Sensor:

;проверка на то что выранных этажей больше нет

mov  ax, 0ffffh

mov  cl, CurrentFloor

dec  cl

cmp  UpDirFlag, 0ffh

jnz  MC_Down_Check2

shl  ax, cl

; создание маски для выбора этажей выше

jmp  MC_Dir_Check2

MC_Down_Check2:

xor  cl, 00001111b

; создание маски для выбора этажей ниже

shr  ax, cl

MC_Dir_Check2:

and  ax, word ptr ChosenFloors

cmp  ax, 0

jnz  MC_Exit

mov  SlowFlag, 0ffh

jmp  MC_Exit

MC_Last_Skip:

;проверка что след этаж последний

cmp  UpDirFlag, 0ffh

jnz  MC_Last_Down

cmp  CurrentFloor, 15

jnz  MC_Exit

mov  SlowFlag, 0ffh

MC_Last_Down:

cmp  CurrentFloor, 2

jnz  MC_Exit

mov  SlowFlag, 0ffh

MC_Exit:   ret

MovementControl ENDP

SpeedControl PROC ;контроль скорости кабины

;флаг старта поднят?

cmp  StartFlag, 0ffh

jnz  SC_Start_skip

;скорость = 0?

cmp  Speed, 0

jnz  SC_Start_0_Skip

;поднятие флага движения

mov  MovingFlag, 0ffh

;установка низкой скорости

inc  Speed

;cохранение времени старта задержкипо

mov  ax, Time

mov  SpdCtrlDelayStart, ax

jmp  SC_Exit

SC_Start_0_Skip:

;скорость = 1?

cmp  Speed, 1

jnz  SC_Start_1_Skip

;задержка кончилась?

mov  ax, Time

sub  ax, SpdCtrlDelayStart

cmp  ax, SpdCtrlDelayMax

jb   SC_Exit

;увеличение скорости

inc  Speed

jmp  SC_Exit

SC_Start_1_Skip:

;датчик этажа сработал?

cmp  FloorSensorFlag, 0ffh

jnz  SC_Exit

;увеличение скорости

inc  Speed

mov  StartFlag, 0

jmp  SC_Exit

SC_Start_skip:

;флаг замедление поднят?

cmp  SlowFlag, 0ffh

jnz  SC_Slow_skip

;cкорость = 3?

cmp  Speed, 3

jnz  SC_Slow_3_skip

;уменьшение скорости

dec  Speed

;cохранение времени старта задержкипо

mov  ax, Time

mov  SpdCtrlDelayStart, ax

jmp  SC_Exit

SC_Slow_3_skip:

;cкорость = 2?

cmp  Speed, 2

jnz  SC_Slow_2_skip

;задержка кончилась?

mov  ax, Time

sub  ax, SpdCtrlDelayStart

cmp  ax, SpdCtrlDelayMax

jb   SC_Exit

;уменьшение скорости

dec  Speed

jmp  SC_Exit

SC_Slow_2_skip:

;датчик этажа сработал?

cmp  FloorSensorFlag, 0ffh

jnz  SC_Exit

;уменьшение скорости

mov  Speed, 0

mov  SlowFlag, 0

mov  MovingFlag, 0

jmp  SC_Exit

SC_Slow_skip:

;флаг короткого старта поднят?

cmp  ShortStartFlag, 0ffh

jnz  SC_Exit

;скорость  = 0

cmp  Speed, 0

jnz  SC_Short_0_skip

;поднятие флага движения

mov  MovingFlag, 0ffh

;скорость = 1

mov  Speed, 1

jmp  SC_Exit

SC_Short_0_skip:

;сработал датчик этажа?

cmp  FloorSensorFlag, 0ffh

jnz  SC_Exit

;скорость = 0

mov  Speed, 0

;сброс флага движения и короткого старта

mov  MovingFlag, 0

mov  ShortStartFlag, 0

SC_Exit:   ret

SpeedControl ENDP

MoventEmulation PROC    ;эмумляция движения кабины

mov  FloorSensorFlag, 0

cmp  CurrentFloor, 16

je   ME_Top_Skip

mov  TopFloorSensorFlag, 0

ME_Top_Skip:

cmp  CurrentFloor, 1

je   ME_Bot_Skip

mov  BttmFloorSensFlag, 0

ME_Bot_Skip:

cmp  MovingFlag, 0ffh

jnz  ME_Not_Moving

cmp  MovEmulStpFlag, 0ffh

jz   ME_Start

;проверка конца задержки

mov  ax, Time

sub  ax, MovEmulDelayStart

cmp  ax, MovEmulDelayMax

jb   ME_Exit

;сохранение времени начала задержки

mov  ax, Time

mov  MovEmulDelayStart, ax

cmp  UpDirFlag, 0ffh

jnz  ME_Up_skip

inc  CurrentFloor

mov  FloorSensorFlag, 0ffh

cmp  CurrentFloor, 16

jb   ME_Exit

mov  TopFloorSensorFlag, 0ffh

jmp  ME_Exit

ME_Up_skip:

dec  CurrentFloor

mov  FloorSensorFlag, 0ffh

cmp  CurrentFloor, 1

ja   ME_Exit

mov  BttmFloorSensFlag, 0ffh

jmp  ME_Exit

ME_Start:

mov  ax, Time

mov  MovEmulDelayStart, ax

mov  MovEmulStpFlag, 0

jmp  ME_Exit

ME_Not_Moving:

mov  MovEmulStpFlag, 0ffh

ME_Exit:   ret

MoventEmulation ENDP

EngineEmulDisp PROC ;вывод эмуляции двигателя

cmp  MovingFlag, 0FFh

jnz  EE_Exit

mov  ax, Time

sub  ax, EngEmulDelayStart

mov  dx, EngEmulDispDelayMax

mov  cl, Speed

dec  cl

shr  dx, cl

cmp  ax, dx

jb   EE_Exit

mov  ax, Time

mov  EngEmulDelayStart, ax

cmp  UpDirFlag, 0ffh

jnz  EE_Up_Skip

ror  EngEmulDispImg, 1

jmp  EE_Exit

EE_Up_Skip:

rol  EngEmulDispImg, 1

EE_Exit:   mov  ax, EngEmulDispImg

out  EngineEmulPort, ax

ret

EngineEmulDisp ENDP

DoorlControl PROC    ;контроль работы дверей кабины

;проверка флага движения

cmp  MovingFlag, 0ffh

jz   DC_Exit

;факторы открытия дверей

cmp  OverloadFlag, 0ffh

jz   DC_Closed

cmp  DoorOccFlag, 0FFh

jz   DC_Closed

test CabinKbImage+4, 4;0000 0100

jz   DC_Closed

cmp  DoorOpenStartFlag, 0ffh

jnz  DC_Disp_End_Wait

cmp  DoorStateFlag, 0ffh ; 0ffh - открыто, 0 - закрыто

jnz  DC_Closed

;откртыта

mov  ax, Time;проверка конца задержки

sub  ax, DoorDelayStart

cmp  ax, DoorDelayMax

jae  DC_Bttn_Skip

test CabinKbImage+4, 8;0000 1000

jnz  DC_Exit

DC_Bttn_Skip:

mov  DoorStateFlag, 0

mov  DoorOpenStartFlag, 0

jmp  DC_Exit

DC_Closed:

mov  DoorOpenStartFlag, 0ffh

mov  DoorStateFlag, 0ffh

mov  OpenedDoorsFlag, 0ffh

mov  ax, Time

mov  DoorDelayStart, ax

jmp  DC_Exit

DC_Disp_End_Wait:

cmp  DoorEmulEndFlag, 0ffh

jnz  DC_Exit

mov  DoorEmulEndFlag, 0

mov  OpenedDoorsFlag, 0

DC_Exit:   ret

DoorlControl ENDP

DoorEmulDisp PROC ;вывод эмуляции работы дверей  кабины

cmp  DoorStateFlag, 0ffh

jnz  DED_Closed

mov  DoorEmulEndFlag, 0

cmp  DoorEmulImage, 0

jz   DED_Exit

mov  ax, Time

sub  ax, DoorEmulDelayStart

cmp  ax, DoorEmulDelayMax

jb   DED_Exit

shl  DoorEmulImage, 1

jmp  DED_Disp

DED_Closed:

cmp  DoorEmulImage, 0ffh

jz   DED_Close_finished

mov  ax, Time

sub  ax, DoorEmulDelayStart

cmp  ax, DoorEmulDelayMax

jb   DED_Exit

stc

rcr  DoorEmulImage, 1

jmp  DED_Disp

DED_Close_finished:

mov  DoorEmulEndFlag, 0ffh

jmp  DED_Exit

DED_Disp:  mov  ax, Time

mov  DoorEmulDelayStart, ax

mov  al, DoorEmulImage

out  DoorEmulPort, al

DED_Exit:  ret

DoorEmulDisp ENDP

ChosenFloorsOut PROC ;вывод выбранных этажей и активных кнопок в кабине

mov  ax, word ptr ChosenFloors

or  ax, word ptr ActiveCabinBttn

not  ax

out  ChosenFloorsOutPort, ax

ret

ChosenFloorsOut ENDP

CurrFloorOut PROC ;вывод текущего этажа

lea  bx, DigitImage

mov  al, CurrentFloor

cmp  al, 16

jnz  CFO_16_skip

mov  al, 16h

CFO_16_skip:

add  al, 0

daa

mov  ah, al

and  al,0Fh

xlat DigitImage

out  CurrFloorOutPort,al        ;Выводим младшую тетраду

mov  al,ah

shr  al,4

xlat DigitImage

out  CurrFloorOutPort+1,al

CFO_Exit:  ret

CurrFloorOut ENDP

DirectionOut PROC ;вывод направления движения

or   DirectPortImg, 40h ;0100 0000

cmp  UpDirFlag, 0FFh

jnz  DO_Up_skip

and  DirectPortImg, 0BFh ;1011 1111b

DO_Up_skip:

or   DirectPortImg, 80h ;1000 0000

cmp  DownDirFlag, 0FFh

jnz  DO_Out

and  DirectPortImg, 07Fh ;0111 1111b

DO_Out:    mov  al, DirectPortImg

out  CabinKbPort, al

ret

DirectionOut ENDP

FloorSensorsOut PROC ;вывод датчиков этажей

or   SensorPortImg, FlrSensMaskOr

cmp  FloorSensorFlag, 0FFh

jnz  FSO_skip1

and  SensorPortImg, FlrSensMaskAnd

FSO_skip1:

or   SensorPortImg, TopFlrSensMaskOr

cmp  TopFloorSensorFlag, 0FFh

jnz  FSO_skip2

and  SensorPortImg, TopFlrSensMaskAnd

FSO_skip2:

or   SensorPortImg, BttmFlrSensMaskOr

cmp  BttmFloorSensFlag, 0FFh

jnz  FSO_Out

and  SensorPortImg, BttmFlrSensMaskAnd

FSO_Out:   mov  al, SensorPortImg

out  SensorOutPort, al

ret

FloorSensorsOut ENDP

TimeInc PROC ;инкрементация программного времени

inc  Time

ret

TimeInc ENDP

PrepFunc    PROC  ;функциональная подготовка

mov  DirectPortImg, 0ffh;

mov  SensorPortImg, 0ffh;

mov  EmCallDelayStart, 0

mov  word ptr ActiveFloorBttn, 0

mov  word ptr ActiveFloorBttn+2, 0

mov  word ptr LastFloorBttnImg, 0ffffh

mov  word ptr LastFloorBttnImg+2, 0ffffh

mov  word ptr ActiveCabinBttn, 0

mov  word ptr LastCabinKbImg, 0ffffh

mov  word ptr LastCabinKbImg+2, 0ffffh

mov  LastCabinKbImg+3, 0ffh

mov  word ptr ChosenFloors, 0

mov  CurrentFloor, 1

mov  UpDirFlag, 0

mov  DownDirFlag, 0

mov  FloorSensorFlag, 0

mov  TopFloorSensorFlag, 0

mov  BttmFloorSensFlag, 0ffh

mov  MovingFlag, 0

mov  OpenedDoorsFlag, 0

mov  StartFlag, 0

mov  SlowFlag, 0

mov  ShortStartFlag, 0

Mov  Speed, 0

mov  Time, 0

mov  MovEmulStpFlag, 0ffh

mov  EngEmulDispImg, 1

mov  DoorOpenStartFlag, 0

mov  DoorStateFlag,  0

mov  OpenedDoorsFlag, 0

mov  DoorEmulEndFlag, 0

mov  DoorEmulImage, 0ffh

ret

PrepFunc    ENDP

Start:

mov  ax, Data

mov  ds, ax

mov  es, ax

mov  ax, Stk

mov  ss, ax

lea  sp, StkTop

call PrepFunc

main_loop:

call TimeInc

call EmulBttnIn

call CabinKbIn

call LoadInput

call FloorBttnIn

call DoorOccFlagForm

call EmCallFlagForm

call OverloadFlagForm

call ActFlrBttnForm

call ActCabinBttnForm

call DirectionForm

call ChosenFloorsForm

call MovementControl

call SpeedControl

call MoventEmulation

call EngineEmulDisp

call DoorlControl

call DoorEmulDisp

call OverloadOut

call EmCallOut

call ActFlrBttnOut

call ChosenFloorsOut

call CurrFloorOut

call DirectionOut

call FloorSensorsOut

jmp main_loop

org   RomSize-16

ASSUME cs:NOTHING

jmp   Far Ptr Start

Code        ENDS

END         Start